MEMORIAL DESCRITIVO REFORMA DA ESCOLA ERMELINDA

ALTINÓPOLIS – SP

#### – REFORMA DOS BANHEIROS

A reforma do banheiro deverá realizar a substituição total dos vasos sanitários, incluindo também a troca de lavatórios, portas e fechaduras.

Além disso serão construídas 4 novas áreas para banho, realizando a construção de um cocho elevado (h: 40 cm), com os lados em paredes de granito (h: 1,6 m), e em frente ao cocho a construção de uma mureta em alvenaria tradicional (h: 45 cm), incluindo também uma soleira (0,1x0,75) para cada área de banho (4), que deverá ser instalada sobre a mureta.

Está prevista a instalação de 10 vasos sanitários infantis com tampa inclusa, separados por paredes em ardósia (1,5x1,2), e 8 pias com medidas apropriadas para uso infantil.

#### – REFORMA REFEITÓRIO

A ampliação será realizada utilizando a área dos fundos da escola, seguindo a mesma estrutura já existente no refeitório, realizando a demolição da parede existente entre os dois ambientes.

A reforma terá, portanto, que abranger a construção de três paredes (seguindo a estrutura do refeitório já existente), resultando em um refeitório com uma área total de 34,9 m² (nova área construída será de 10,4m²).

#### – CONSERTO CALHAS

Deverão ser realizados os devidos reparos de toda a estrutura de calhas que circunda o telhado da escola, pois encontram-se danificadas/ineficientes, devido a isso está previsto um perímetro total de aproximadamente 314,18m de novas calhas a serem instaladas/trocadas.

#### – REFORMA EDUCAÇÃO INFANTIL

Será realizada a construção do lactário juntamente com o fraldário nos fundos da escola, localizados especificamente na área atrás do berçário (seguindo a estrutura já existente no local).

Está prevista, portanto, a construção do fraldário (com medidas de 2,55 x 2,80 x 3) juntamente com o lactário (com medidas de 1,65 x 2,80 x 3), sendo necessária a construção de três paredes em alvenaria tradicional (se utilizando da parede já existente no berçário), além de outra parede separando os dois ambientes.

Deverá ser feita a fundação necessária e o alicerce com brocas de 3,0 m de profundidade, vigas baldrames com dimensões de 20 x 30 cm, devidamente impermeabilizadas. Levantadas paredes de alvenaria em blocos cerâmicos de 9 furos com dimensões 11,5x14x24 cm.

O lactário possuirá também uma portinhola basculante para realizar a entrada e saída de alimentos, além de uma bancada em ardósia (0,4 x 1,50) para o preparo.

#### – TROCA DE PISOS

A troca de pisos deverá ser realizada em todas as áreas recém-construídas (nos 5 solários, lactário e fraldário), e em outras áreas do bloco do fundamental (refeitório, berçário, cozinha, e a nova área de lavanderia), conforme indicado em projeto.

A Área total onde será feita a instalação/substituição dos pisos será de 168,33m².

#### – CONSTRUÇÃO SOLÁRIO

Os solários a serem construídos serão ligados aos cômodos já existentes (maternal 1, maternal 2, fundamental 1, fundamental 2, berçário). Deverão ser instaladas no local as grades possuindo 1m de altura. Deverá ser feito também a instalação de portas para facilitar acesso entre o cômodo e os solários, além da construção de todo o piso cimentado do local, com uma área estimada de 58,2m² (medida em DWG).

#### – REALOCAÇÃO LAVANDERIA

A lavanderia não terá necessidade de ser construída, utilizará um cômodo já existente (parte do refeitório), alterando assim a funcionalidade do local. Para aumentar a área da lavanderia será necessária a demolição de duas paredes existentes entre o refeitório e a cozinha, e assim refazer uma parte de alvenaria na parede entre a cozinha e a lavanderia para fechar o vão que ficará exposto.

#### – REFORMA ÁREA PASSAR/LAVAR

Será necessária a demolição de duas paredes existentes entre os cômodos, uma parede encontra-se entre a área de lavar/passar e a cozinha, e a outra parede encontra-se dividindo a área de passar e a área de lavar.

Será feita, portanto, a demolição total das paredes até a altura da viga, sem reaproveitamento.

#### – AUMENTAR CALÇADA LATERAL

A calçada de acesso aos fundos da escola deve ser ampliada, sendo assim construída uma nova área de piso cimentado.

A área total de piso cimentado a ser construído será de 12,1 m².

#### – TROCA DE PORTAS

Está prevista a troca de duas portas de madeira danificadas (inclusas fechaduras e dobradiças). As portas existentes deverão ser retiradas com todos os devidos cuidados para assim facilitar a instalação das novas nos locais que necessitam, sendo eles a sala de TV e o refeitório.

#### – INSTALAÇÃO GUARDA CORPO

Para atender as necessidades de segurança dos alunos, será necessária a instalação de guarda corpo no corredor de acesso do bloco superior por todo o perímetro de acesso superior (excluindo o perímetro em que o guarda corpo já existe). Os guarda corpos deverão ser do mesmo tipo que os já existentes na parte de baixo da escola.

O perímetro total de guarda corpo a ser instalado será de 44,6m.

#### – SUBSTITUIÇÃO DAS ALAVANCAS DAS JANELAS

Realizar a troca de todas as alavancas danificadas dos vitrôs existentes nas salas de aula e demais locais da escola. As alavancas danificadas deverão ser retiradas de maneira correta para facilitar assim a instalação das novas.

Está prevista a retirada e instalação de um total de 52 novas alavancas.

#### – REFAZER REDE DE ÁGUA PLUVIAL CORREDOR INFERIOR

Será necessário refazer a rede de água pluvial localizada no corredor de acesso do bloco inferior com os devidos ajustes a serem realizados para melhor atender a necessidade do local.

Estão previstas a demolição/quebra da estrutura existente (incluindo toda a estrutura de um banco existente no local), e escavação para retirada de tubulação já existente, ao finalizar esse processo deverá ser refeita a estrutura com os reparos já realizados (ajustando o desnível para queda d’água) e enfim a instalação da nova tubulação.

#### – PINTURA

Deverá ser realizada a pintura de todas as paredes internas (menos locais com revestimento cerâmico) e toda a área do teto, com pintura de base acrílica de mesma tipologia e qualidade das que se encontram no local.

A Área total de pintura interna é de 1.935,60 m². A Área total de pintura do teto é de 660,33 m².

- – PINTURA DO PISO CIMENTADO AO REDOR DA ESCOLA

Fazer a pintura do piso cimentado localizado ao redor de todo o prédio da escola. A tinta a ser utilizada será grafite para piso cimentado, de boa qualidade.

A medida total da área de piso externo a ser pintada será de 464,1 m².

Foto 01: Demonstração do banheiro do fundamental a ser reformado.

Foto 02: Demonstração do banheiro do fundamental a ser reformado.

Foto 03: Demonstração do banheiro do

fundamental a ser reformado

(remoção mictório e todas as divisórias).

Foto 04: Exemplo do Guarda-Corpo a ser

instalado.

Foto 05: Demonstração de parte do piso cimentado a ser pintado.

Foto 06: Alavancas danificadas das janelas a serem repostas.

Foto 07: Tanque a ser retirado da biblioteca Pedra em Ardósia a ser retirada e reaproveitada.

Foto 08: Paredes entre a cozinha e a lavanderia a serem demolidas, e vão existente a ser fechado.

Foto 09: Rede de água pluvial a ser quebrada, reparada e reconstruída.

Foto 11: Divisória existente na sala de TV a ser removida sem reaproveitamento.

Foto 10: Parte ausente de calçada lateral a ser construída.

Foto 12: Parede existente entre a área de lavar/ passar a ser demolida.

Foto 13: Demonstração de parte do piso cerâmico que deve ser removido e trocado.

Foto 14: Local onde serão construídos os solários.

| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA, OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS |  |
| --- | --- |
| ORÇAMENTO - REFORMA DA ESCOLA ERMELINDA | DATA: 28 / julho / 2021 |

| CÓD. | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | REFORMA DOS BANHEIROS INFANTIL | R$ 21.448,77 |  |  |  |
| 100848 | 1.1 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 10,00 | 370,06 | 3.700,60 |
| 11761 | 1.2 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | un | 10,00 | 64,97 | 649,70 |
| 86902 | 1.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8,00 | 240,89 | 1.927,12 |
| 101732 | 1.4 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | m² | 21,42 | 77,16 | 1.652,77 |
| 102253 | 1.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 9,60 | 602,88 | 5.787,65 |
| 98689 | 1.6 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m² | 0,28 | 81,31 | 22,77 |
| 87248 | 1.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 142,20 | 41,20 | 5.858,64 |
| 91792 | 1.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 28,00 | 59,03 | 1.652,84 |
| 97666 | 1.9 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | un | 1,00 | 8,77 | 8,77 |
| 97638 | 1.10 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 24,50 | 7,67 | 187,92 |
|  | 2.0 | REFORMA DOS BANHEIROS FUNDAMENTAL | R$ 41.672,77 |  |  |  |
| 97634 | 2.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 126,00 | 12,10 | 1.524,60 |
| 87248 | 2.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 126,00 | 41,20 | 5.191,20 |
| 97634 | 2.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 44,00 | 12,10 | 532,40 |
| 87257 | 2.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 44,00 | 74,94 | 3.297,36 |
| 87522 | 2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 10,00 | 82,73 | 827,30 |
| 102253 | 2.6 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 32,00 | 602,88 | 19.292,16 |
| 86894 | 2.7 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1,00 | 259,84 | 259,84 |
| 4982 | 2.8 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | un | 8,00 | 266,49 | 2.131,92 |
| 10422 | 2.9 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | un | 2,00 | 370,35 | 740,70 |
| 36081 | 2.10 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 4,00 | 170,75 | 683,00 |
| 11703 | 2.11 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | un | 2,00 | 53,05 | 106,10 |
| 1370 | 2.12 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | un | 2,00 | 93,13 | 186,26 |
| 36209 | 2.13 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 2,00 | 375,87 | 751,74 |
| 36205 | 2.14 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 2,00 | 160,14 | 320,28 |
| 38190 | 2.15 | DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | un | 2,00 | 412,19 | 824,38 |
| 36215 | 2.16 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | un | 2,00 | 739,42 | 1.478,84 |
| 11757 | 2.17 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | un | 2,00 | 51,72 | 103,44 |
| 10427 | 2.18 | LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA COM LADRAO *52 X 45* CM | un | 8,00 | 254,15 | 2.033,20 |
| 36205 | 2.19 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 2,00 | 160,14 | 320,28 |
| 13415 | 2.20 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | un | 2,00 | 47,23 | 94,46 |
| 102219 | 2.21 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 64,16 | 15,17 | 973,31 |
|  | 2.0 | AMPLIAÇÃO REFEITÓRIO | R$ 10.522,53 |  |  |  |
| 101173 | 2.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 9,00 | 58,68 | 528,12 |
| 96545 | 2.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 21,30 | 17,90 | 381,27 |
| 96555 | 2.3 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0,55 | 543,23 | 298,78 |
| 87521 | 2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 27,75 | 81,09 | 2.250,25 |
| 101964 | 2.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 12,04 | 150,88 | 1.816,60 |
| 92263 | 2.6 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 7,25 | 138,34 | 1.002,97 |
| 92779 | 2.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 20,04 | 13,34 | 267,33 |
| 92722 | 2.8 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0,27 | 409,07 | 110,45 |
| 92779 | 2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 21,30 | 13,34 | 284,14 |
| 92724 | 2.10 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0,55 | 389,13 | 214,02 |
| 87904 | 2.11 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 55,50 | 8,94 | 496,17 |
| 89173 | 2.12 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 55,50 | 30,43 | 1.688,87 |

| 101749 | 2.13 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 12,04 | 43,37 | 522,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97622 | 2.14 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 11,70 | 56,53 | 661,40 |
|  | 3.0 | CONSERTO CALHAS | R$ 14.277,58 |  |  |  |
| 1108 | 3.1 | CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | m | 314,18 | 44,69 | 14.040,70 |
| 4750 |  | PEDREIRO | h | 12,00 | 19,74 | 236,88 |
|  | 4.0 | REFORMA EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 12.155,90 |  |  |  |
| 101173 | 4.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 9,00 | 58,68 | 528,12 |
| 96545 | 4.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 23,64 | 17,90 | 423,16 |
| 96555 | 4.3 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0,76 | 543,23 | 412,85 |
| 87521 | 4.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 34,95 | 81,09 | 2.834,10 |
| 101964 | 4.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 10,20 | 150,88 | 1.538,98 |
| 92263 | 4.6 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 14,80 | 138,34 | 2.047,43 |
| 92279 | 4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 30,15 | 13,34 | 402,20 |
| 92722 | 4.8 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0,40 | 409,07 | 163,63 |
| 92279 | 4.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 23,64 | 13,34 | 315,36 |
| 92724 | 4.10 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0,76 | 389,13 | 295,74 |
| 87904 | 4.11 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 69,90 | 8,94 | 624,91 |
| 89173 | 4.12 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 69,90 | 30,43 | 2.127,06 |
| 101749 | 4.13 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 10,20 | 43,37 | 442,37 |
|  | 5.0 | TROCA DE PISOS | R$ 8.122,21 |  |  |  |
| 97634 | 5.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 98,10 | 12,10 | 1.187,01 |
| 87248 | 5.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 168,33 | 41,20 | 6.935,20 |
|  | 6.0 | CONSTRUÇÃO SOLÁRIO | R$ 13.504,01 |  |  |  |
|  | 6.1 | GRADE (incluso mão de obra especializada) (não tem na SINAPI, pesquisado em comércio local) | m² | 34,80 | 200,00 | 6.960,00 |
| 101749 | 6.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 58,20 | 43,37 | 2.524,13 |
| 100700 | 6.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | un | 5,00 | 709,34 | 3.546,70 |
| 97622 | 6,4 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 8,40 | 56,33 | 473,17 |
|  | 7.0 | REALOCAÇÃO LAVANDERIA | R$ 1.472,84 |  |  |  |
| 97622 | 7.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 8,70 | 56,53 | 491,81 |
| 87521 | 7.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 4,05 | 81,09 | 328,41 |
| 87904 | 7.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 8,10 | 8,94 | 72,41 |
| 89173 | 7.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 8,10 | 30,43 | 246,48 |
| 87248 | 7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 8,10 | 41,20 | 333,72 |
|  | 8.0 | REFORMA REFEITÓRIO 2 | R$ 1.221,05 |  |  |  |
| 97622 | 8.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 21,60 | 56,53 | 1.221,05 |
|  | 9.0 | AUMENTO CALÇADA LATERAL | R$ 740,16 |  |  |  |
| 101749 | 9.1 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 12,10 | 43,37 | 524,78 |
| 74245/001 | 9.2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 12,10 | 17,80 | 215,38 |
|  | 10.0 | MANUTENÇÃO E TROCA DAS PORTAS BERÇÁRIO | R$ 1.418,68 |  |  |  |
| 100700 | 10.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | un | 2,00 | 709,34 | 1.418,68 |
|  | 11.0 | INSTALAÇÃO GUARDA CORPO | R$ 24.148,22 |  |  |  |
| 99839 | 11.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2”ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 44,60 | 541,44 | 24.148,22 |
|  | 12.0 | SUBSTITUIÇÃO ALAVANCAS JANELAS | R$ 3.120,00 |  |  |  |
|  | 12.1 | ALAVANCAS | un | 52,00 | 60,00 | 3.120,00 |
|  | 13.0 | REFAZER REDE DE ÁGUA PLUVIAL | R$ 4.072,45 |  |  |  |
| 97662 | 13.1 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 49,75 | 0,48 | 23,88 |
| 97629 | 13.2 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 3,67 | 126,87 | 465,61 |

| 91792 | 13.3 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 49,75 | 59,03 | 2.936,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101749 | 13.4 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 14,90 | 43,37 | 646,21 |
|  | 14.0 | PINTURA | R$ 38.599,12 |  |  |  |
| 88489 | 14.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (paredes internas) | m² | 1.935,60 | 14,34 | 27.756,50 |
| 88488 | 14.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (teto interno) | m² | 660,33 | 16,42 | 10.842,62 |
|  | 15.0 | PINTURA PISO CIMENTADO | R$ 8.260,98 |  |  |  |
| 74245/001 | 15.1 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 464,10 | 17,80 | 8.260,98 |
| Referência Boletim SINAPI 05.2021 |  |  | TOTAL |  |  | R$ 204.757,26 |
|  |  |  |  | BDI | 25,00% | R$ 51.189,32 |
|  |  |  | TOTAL + BDI |  |  | R$ 255.946,58 |

B

A

h: 1,60 m

h: 1.60 m

h: 1.60 m

0.78

h: 1.20 m

0.80

0.78

h: 1.20 m

0.80

0.78

h: 1.20 m

h: 1.20 m

A

0.75

1.50

h: 1.60 m

h: 1.60 m

0.74

h: 1.20 m

h: 1.20 m

h: 1.20 m

h: 1.20 m

0.80

B

1.50

## PLANTA BAIXA

### Escala 1:100

1.50

LEGENDA

PAREDES DE ARDÓSIA PAREDES EXISTENTES

0.45

0.40

1.60

Mureta	Mureta

Enchimento	Enchimento

## CORTE A-A

### Escala 1:100

1.60

0.74

## CORTE B-B

### Escala 1:100

LEGENDAS

4

1.30

2.55

grades do solário ( h:1m)

5

1.65

Ampliação do refeitório

4	3.95

grade dos solários (1m)

1.30

5	5	5	5

PAREDES A CONSTRUIR PAREDES A DEMOLIR

FRALDÁRIO

2.80

8

LACTÁRIO

SOLÁRIO 1

3

4.10

2.65

20.45

0.75

4

3.95

2.65

SOLÁRIO 2

4

3.95

2.65

SOLÁRIO 3

3.95

2.65

SOLÁRIO 4

3.95

2.65

SOLÁRIO 5

PAREDES EXISTENTES

PISOS A SEREM TROCADOS/INSTALADOS REDE DE ÁGUA PLUVIAL A SER REFEITA

bancada em ardósia a construir

portinhola basculante

8.05

11	2

0.66

h: 1.60 m

h: 1.60 m	2

tanque

11	a demolir     11

11	11

11	11

7	4 11

BERÇARIO

REFEITÓRIO

LAVANDERIA

6

COZINHA

h: 1,60 m

1.54

h: 1.60 m

0.78     0.78

h: 1.20 m

h: 1.20 m

0.78

1	h: 1.20 m

h: 1.20 m

0.80     0.80

1.50

1.50

h: 1.60 m

0.74

h: 1.20 m

h: 1.20 m

h: 1.20 m	1

h: 1.20 m

0.80

SALA TV

ardósia a ser retirada e reutilizada

BIBLIOTECA

MATERNAL I

MATERNAL II

FUNDAMENTAL I

FUNDAMENTAL II

  - REFORMA DOS BANHEIROS DO FUNDAMENTAL

  - ADAPTAÇÃO DO BANHEIRO PARA ACESSIBILIDADE

  - AMPLIAÇÃO REFEITÓRIO

  - CONSERTO E REPARO CALHAS

  - CONSTRUÇÃO SOLÁRIO

0.80

SANITÁRIO

9	MASCULINO

4	4	4

SANITÁRIO

FEMININO	9

4	4	4

  - CONSTRUÇÃO LAVANDERIA

  - AMPLIAÇÃO CALÇADA

  - CONSTRUÇÃO FRALDÁRIO (ADAPTAÇÃO LACTÁRIO)

RUA JOAQUIM PAULINO DE SOUZA

TROCA DE PORTAS

  - INSTALAÇÃO GUARDA CORPO

  - SUBSTITUIÇÃO ALAVANCAS DOS VITRÔS

PÁTIO DESCOBERTO

4.20

4

REFEITÓRIO 2

6.90

4

2.50

W.C.

2.80

2.00

bebedouro

DESPENSA

3.00

1.20

4

15.99

5.00

PÁTIO

PSIC.

8.10

4

SALA

DEP.

4

2.00

W.C.

W.C.

W.C.

VICE-DIRETORIA

2.10

1.50

3.70

4

5.90

10.10

LABORAT.

10.60

INFORMÁTICA

PROFESSORES

SECRETARIA

5.40

COZINHA

3.60

CANTINA

2.93

1.53

DEP.

1.20

1.36

W.C.

1.36

DIRETORIA

2.93

3.00

4

2.10

4	pia a ser removida

2.30

10	10

Guarda-Corpo	10

18.14

10

10

4	4	4	4	4	4

SANITÁRIO MASCULINO

SANITÁRIO FEMININO

6.00

4	SALA DE AULA

SALA DE AULA

SALA DE AULA

SALA DE AULA

SALA DE AULA	4

6.00

6.00

6.00

6.00

11	11	11	11	11

1.40

1.40

1.50

8.05

4

8.05

4

3.95

3.95

4

8.05

4

8.05

4

8.05

4

1.50

RUA JOSÉ MENDES SALOMÃO

PLANTA BAIXA

ESCALA 1:100

ASSUNTO:

PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA ERMELINDA R. SAMMARCO

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

ENDEREÇO:

RUA ORLANDO JOSÉ, Nº 135, BAIRRO SALIM CALIL

RUA ORLANDO JOSÉ

CIDADE:

ALTINÓPOLIS - SP

DATA:

JULHO 2021

ESCALA:

INDICADAS